各类集装箱主要参数表

干货集装箱; 散货集装箱; 冷藏集装箱. 20英尺; 40英尺; 20英尺; 20英尺; 40英尺. 钢质; 钢质高柜; 铝质; 钢质; 钢质高柜; 玻璃钢质; 铝质; 铝质高柜; 钢质; 钢质高柜; 玻璃钢质; 铝质; 铝质高柜; 玻璃钢质; 铝质. 外部尺寸; 长(mm); 6058; 6058; 6058; 12192; 12192; 12192; 12192; 12192; 6058; 6058; 6058; 6058; 6058; 6058; 12192. 宽(mm); 2438; 2438; 2438; 2438; 2438; 2438; 2438; 2438; 2438; 2438; 2438; 2438; 2438; 2438; 2438. 高(mm); 2438; 2591; 2591; 2591; 2896; 2591; 2591; 2896; 2438; 2591; 2438; 2438; 2591; 2591; 2591. 内部尺寸; 长(mm); 5917; 5902; 5925; 12050; 12034; 11977; 12045; 12060; 5887; 5824; 5892; 5477; 5360; 5085; 11398. 宽(mm); 2336; 2338; 2344; 2343; 2345; 2273; 2350; 2343; 2330; 2335; 2333; 2251; 2242; 2236; 2256. 高(mm); 2249; 2376; 2391; 2386; 2677; 2300; 2377; 2690; 2159; 2375; 2202; 2099; 2148; 2220; 2113. 内容积（m3）; 31.0; 32.84; 33.1; 67.4; 75.9; 61.3; 67.4; 76.0; 29.6; 32.3; 30.3; 25.9; 25.51; 25.1; 52.04. 总重（kg）; 24000; 22396; 21372; 30480; 30480; 30480; 30373; 30480; 20320; 24386; 20320; 20320; 21241; 24384; 30848. 自重（kg）; 1860; 2275; 1794; 3100; 4080; 4763; 2981; 3000; 2530; 2351; 2450; 2520; 3004; 3372; 4519. 载重（kg）; 22140; 20121; 19578; 27380; 26400; 25717; 27392; 27480; 17790; 22035; 17870; 17800; 18237; 21012; 26329. 注：（1）干货集装箱又称杂货集装箱，是用以装载除液体货和需要调节温度的货物外，以一般杂货为主的集装箱。 （2）散货集装箱是用于装载麦芽、化学品、谷物等散货的一种密闭式集装箱。 （3）冷藏集装箱是专为运输要求保持一定温度的冷冻货或低温货，如鱼、肉、新鲜水果、蔬菜等食品进行特殊设计的集装箱。..